指令顺序：

- 先配置好AAA服务器

- key:APTX4869

- 账户密码：
a a123; b b123;c c123;

2.开始配置Router0作为PPPoE服务器：
(1).接入服务器（配置AAA认证）:
aaa new-model

aaa authentication ppp default group radius

radius-server host 192.168.2.3 auth-port 1645 key APTX4869

- 配置本地地址池:PPPoE地址池 - 使用192.168.2.0/24网段的一部分

- ip local pool PPPOE_CLIENTS 192.168.2.50 192.168.2.100

- 配置虚拟接口的模板- 借用G0/1的IP

- interface Virtual-Template 1

- ip unnumbered GigabitEthernet0/1

- peer default ip address pool PPPOE_CLIENTS

- ppp authentication chap

- 创建 bba分组

- bba-group pppoe MYGROUP

- virtual-template 1

- 配置物理接口并应用分组:在G0/0启用PPPoE

- interface GigabitEthernet0/0

- pppoe enable group MYGROUP